珠海理工学校香洲校区体育馆羽毛球场地胶采购需求

一、珠海理工学校香洲校区体育馆羽毛球场地胶采购报价清单

| 项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | PVC运动地胶 | 水晶砂6.0mm | 平方 | 324 |  |  | 水晶砂、弹胶垫技术参数见下文，带“★”的为重要参数，所需证明不按要求提供或提供不全者不得参加最终竞价评审环节。 |
| 2 | 羽毛球场专用基底（含收边） | 弹胶垫(30.5*30.5*1.45cm) | 平方 | 385.9 |  |  |  |
| 3 | 辅料 | 美纹纸\油墨\焊线（双面焊接） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 护角 | PVC35*35软包边条 | 米 | 60 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  | 包括原场地的拆除和重新全部安装 |
|  | 施工方案：采用悬浮地板镶入弹性胶垫的 (一平方395个），水晶砂的专业羽毛球PVC运动防滑地胶 ，厚度是6.0mm（之前的是4.5mm）。 墙柱边角采用35*35软包边条作保护。 |  |  |  |  |  |  |

- 悬浮式拼装地板

- 1、产品要求（现场提供样品）：

1.产品规格：30.5×30.5×1.45cm

2.单块克重；

3.材料：100%原生料高性能聚丙烯共聚物；

4.外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺；

5.三层结构，上层为加粗加厚的风车花纹面层、中层是十字交叉承载层、底层为支撑柱；面层哑光磨砂处理，可有效增强地板表面耐磨与防滑效果，提升安全舒适度；

6.底部全部为加粗加固的交叉十字支撑柱和圆筒支撑柱（可选择增加弹垫减震系统），增大排水空间的同时提供强力的支撑缓冲效果；

7.卡扣为最新三代锁扣设计，可有效防止脱扣、位移等问题。

２、厂家资质要求（提供检测报告扫描件加盖公章，原件备查）：

★1.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 14833-2020标准的出具的球反弹率≥97%的检测报告。；

★2.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11982.1-2015标准的耐污染性（绿茶，2h）检测0级报告。

★3.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11547-2008标准的耐酸（50%硫酸溶液，50℃，50h），耐碱（50%氢氧化钠溶液，50℃，50h）检测报告。

★4.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的化学有害物检测报告。

★5.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的物理性能检测报告。

★6.单板侧向承压≥45000N。

★7.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T8427-2019 标准的标准出具的耐光色牢度≥8级检测报告。

- PVC运动地胶

- 1、产品要求（现场提供样品）：

100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保。

耐磨防滑，双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为密闭式防移动背板。

性能优越，脚感舒适，结构稳定。

2、产品参数（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告或全国认证认可信息公共服务平台查询截图）：

★1.总厚度：≥6.0mm

★2.抗滑值：80-110

★3.冲击吸收：≥20%

★4. 氯乙烯含量：≤1mg/kg

★5. 二氯乙烷含量：≤5 mg/kg

★6. 耐化学性：无溶解、膨胀、波纹、褶皱、裂纹、剥落、起泡。

★7.为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后，拉伸强度≥5.0MPa；断裂伸长率≥40%。

★8.为保证产品使用寿命，自然环境老化不低于20000h后，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm。

★9.为保证产品老化后强度稳定，臭氧老化不低于9500h后，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A。

★10.为保证产品环保性能，有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出。