项目需求书

一、项目概况

新型电力系统负载及控制中心，主要由信息处理模块、数据采集模块、集中控制模块、用能模块四部分组成。实现依据按钮盘和触摸屏的操作，处理数据采集模块的电压、电流和环境数据，对分布式光伏系统平台、集中控制模块和用能模块进行控制。主要是实现对数据的采集以及信息的输出，满足用户的需求。

- 项目清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型电力系统负载及控制中心 | 套 | 1 | 不允许进口设备参与 |

- 设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负载及控制中心 | - 信息处理模块 - PLC 1）CPU:1215C DC/DC/Rly； 2）不少于2个PROFINET端口； - 触摸屏 - 分辨率：800×480； - 色度：256K色（彩色）； - 背光灯：LED; - 项目文件大小：≥30MB; - Flash存储：≥2GB; - 拓展模块 - 含IO拓展模块； - 含485拓展模块； - 手持式数据模拟终端 ▲1）可模拟时间、天气、人口密度、压力、温度、湿度、数字信号等18个常规参数；（提供设备功能截图照片） ▲2）具有自定义参数设置空间6个； ▲3）通讯输出支持Modbus-RTU通讯协议； - ▲4）可支持双通道通讯； - 数据采集模块 1、单相多功能电力仪表 1）等级：0.5； 2）具备RS485通讯功能； 3）具备液晶显示功能； 2、LORA 带电源、天线 - 工作温度：-40℃~85℃； - 相对湿度：95%无凝结 - 具备RS485通讯功能。 - 光照温湿度传感器 - 湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃）； - 温度精度：±0.5℃（25℃）； - 光照强度精度：±7%（25℃）； - 输出信号：RS485； - 温振变送器 - 频率范围：10-1600Hz； - 振动速度测量范围（mm/s）：0-50； - 空气质量变送器 - PM2.5/PM10/PM1.0分辨率：1ug/m³； - PM2.5测量范围：0-1000ug/m³； - 温度范围：-40℃~80℃； - 湿度范围：0%RH-100%RH； - 预热时间：≤2min； - 相应速度：≤90s； - 集中控制模块 - 接触器 - 额定工作电流：12A。 - 额定工作电压：220V。 - 继电器 - 最大开关电流：3A； - 最大开关电压：250VAC/30VDC； - 触点数量：≥4路。 - 用能模块 - 充电桩 - 输出电压：220V; - 充电桩负载额定功率：200W~300W； - 五色灯（带蜂鸣） 1)灯珠类型：2835灯珠。 2)灯珠数量：12珠/条。 3)电压：220V。 - 风扇 1)电压220V。 2)频率：50/60Hz。 - 变频器 1)宽输入电压波动范围（±20%）。 2)内置RS485通讯，支持MODBUS-RTU通讯协议。 3)多路可编程输入输出端子。 4)控制方式多样：V/F控制、无PG矢量控制、V/F分离控制V/F控制。 5)转矩响应：＜20ms。 - 三相电机 1）电压：3PH220（三相）。 - 执行器 - 角行程：0-90°; - 运行时间：80-130s； - 工作电压：AC 220V； 4）控制类型：模拟量。 |