理工学校斗门校区新能源大赛专用解码器项目采购需求

| 项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 博世汽车专用解码器 | BOSCH KT930诊断仪 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

| 设备名称 | 博世汽车专用解码器BOSCH KT930诊断仪 |
| --- | --- |
| 功能参数 | - 包含ECU诊断:读写车辆信息、读写软硬件版本号、读取清除故障码、读取冻结帧、读取故障录波、故障码屏蔽、读取数据流、数据流波形显示、数据流比较、数据流录制、数据流回放、动作测试等。 二、基础设备参数 ·处理器ARM Cortex-A9双核/1GHZ ·操作系统Linux ·DDR内存1GBDDR3 ·Flash 8GB eMMC ·防护等级IP52 ·诊断接口标准OBDII接头，兼容12/24V ·供电方式OBDII诊断座供电 ·输入电压7~32VDC ·功率<2.5W ·USBMicro USB-B ·WIFI802.11B/G/N，Up to 72.2Mbps with 802.11n ·尺寸(mm):124.9x53.0 x29.4 三、车辆支持接口 CAN----1路高速信道(最高支持1Mbps) CAN----1路容错信道 CAN----1路单线信道 1路Kline……兼容5V/12V/24V(最高支持250Kbps) J1850 PWM(脉宽调制) J1850_VPW(可调脉宽) DolP(硬件接口预留) 1、CAN总线：ISO11898/ISO15765/GMLAN/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS)/TP1.6(VW)/TP2.0(VW)/D2(Volvo)/SAE J1939 2、Kline：SAE J1708(for diesel)/RS232(for diesel)/ISO9141/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS) 3、J1850：SAE J1850-PWM/SAE J1850-VPW 4、OBD：ISO15031 5、以太网：DOIP(未来通信协议) 四、配备平板电脑，可无线和有线通讯 4.1外观尺寸(mm)：310.92*189.17*36.21； 电池：4.2V13000mAh； 操作系统：Android 5.1 CPU RK3288 1.8GHz(四核)ARM Mali-T764 600MHz； 内存：4GB DDR3 存储器64GB； WIFI：配置两组物理Wifi模块，为2.4G和2.4G/5G，一个支持与VDI连接，另外一个可连接路由器;可以建立稳定的无线通讯； DC 电源接口：输入设备 Input device DC 12/24VInput； 环境参数：操作温度：-20~60℃；存储温度：-40~85℃；湿度:<=95%； 4.2须提供设备关于VMI系统升级、设备自检、设备诊断主界面，数据捕捉、数据比较、电动测试等详细操作说明（产品彩页或说明书内容）； 4.3★VIN码定型：能够进行VIN码检索，要求显示出VIN码检索、制造商、车型、子车型、已选择的车辆配置等信息；能够显示：工时费率、重置工时费率、费率设定参数、包含机修、电气、钣金（须提供界面功能截图进行佐证）； 4.4须提供设备触发通道、触发方式：电平触发、上升沿触发、下降沿触发、自动电平触发、反相显示等操作模式的说明文件； |